REPÚBLICA DE ANGOLA

PROVÍNCIA DO BENGO

SISTEMA DE ALERTA DE INUNDAÇÃO

Bairro Mubungo

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA DO SISTEMA

Versão 1.0 · 2026

# 1. Introdução e Objetivo do Sistema

O Sistema de Alerta de Inundação foi concebido para apoiar a monitorização, prevenção e resposta a cheias no Bairro Mubungo, Província do Bengo. O sistema centraliza a leitura de sensores de nível de água (reais, via Arduino Uno/ESP32, ou em modo de simulação), a emissão de boletins informativos, o registo e pesquisa de relatórios de ocorrências, a comunicação com a comunidade e a gestão de utilizadores com diferentes níveis de acesso.

O objetivo central é reduzir o tempo de reação perante situações de risco hídrico, fornecendo informação atualizada, visual e sonora (mesmo sem ligação à internet), às autoridades locais, técnicos, voluntários e à população do bairro.

# 2. Tecnologias Utilizadas

O sistema foi desenvolvido inteiramente com tecnologias web abertas, garantindo que possa ser executado em qualquer computador com o navegador Google Chrome, sem necessidade de instalação de software adicional:

- HTML5 - estrutura das páginas e formulários do sistema.

- CSS3 + Bootstrap 5.3 - estilização responsiva, temas claro/escuro e componentes de interface (modais, cartões, tabelas, formulários).

- JavaScript (ES6+) - toda a lógica de negócio, autenticação, gestão de estado e comunicação com o "backend".

- Bootstrap Icons - iconografia utilizada em todo o sistema.

- Leaflet.js + OpenStreetMap - API de mapas gratuita, usada para o mapa de risco e localização dos sensores no bairro Mubungo.

- Web Serial API - permite ligação REAL (não simulada) via cabo USB a placas Arduino Uno e ESP32, lendo diretamente os dados enviados pelos sensores de nível de água.

- Web Bluetooth API - permite o emparelhamento com impressoras térmicas Bluetooth para impressão de relatórios.

- Web Audio API - geração do sinal sonoro (beep) de alerta local, mesmo sem ligação à internet.

- LocalStorage / SessionStorage (camada "FloodDB") - motor de persistência local que funciona como base de dados e backend do sistema, estruturado em formato de API (funções com respostas padronizadas "sucesso/mensagem"), preparado para ser substituído por um backend real (Node.js + Express + MySQL/MongoDB) sem alterar a lógica das páginas.

# 3. Arquitetura Geral

O sistema segue uma arquitetura em camadas dentro do próprio navegador:

- Camada de Apresentação (index.html + style.css) - interface do utilizador.

- Camada de Aplicação (app.js + modules.js) - roteamento entre módulos (SPA) e renderização de cada ecrã, de acordo com o nível de acesso do utilizador autenticado.

- Camada de Domínio (auth.js, users.js, sensors.js, boletins.js, relatorios.js, mensagens.js, map.js, i18n.js, theme.js) - regras de negócio de cada módulo.

- Camada de Dados (db.js - "FloodDB") - simula um backend eficiente através de localStorage, com funções assíncronas e respostas padronizadas, pronta para ser trocada por chamadas fetch() a uma API REST real.

Esta separação permite que, no futuro, apenas o ficheiro db.js precise de ser reescrito para ligar o sistema a um servidor real, sem qualquer alteração nas páginas ou na lógica dos módulos.

# 4. Perfis de Utilizador e Níveis de Acesso

O sistema possui quatro níveis de acesso distintos. Apenas o Administrador tem acesso obrigatório a todos os módulos do sistema; os restantes perfis têm acesso restrito às funcionalidades relevantes à sua função.

| Perfil | Módulos Acessíveis |
| --- | --- |
| Administrador | Painel, Gerir Usuários, Configurar Sensores, Boletins, Relatórios, Mapa, Mensagens, Perfil |
| Técnico | Painel, Configurar Sensores, Boletins, Relatórios, Mapa, Mensagens, Perfil |
| Voluntário | Painel, Boletins, Relatórios, Mapa, Mensagens, Perfil |
| Usuário (Morador) | Painel, Consulta Pública de Alertas, Relatórios, Mapa, Mensagens, Perfil |

Contas de demonstração incluídas no sistema (a senha deve ser alterada em ambiente de produção):

| E-mail | Senha | Perfil |
| --- | --- | --- |
| admin@bengo.gov.ao | Admin@123 | Administrador |
| tecnico@bengo.gov.ao | Tecnico@123 | Técnico |
| voluntario@bengo.gov.ao | Voluntario@123 | Voluntário |
| usuario@bengo.gov.ao | Usuario@123 | Usuário |

# 5. Módulos do Sistema

## 5.1. Painel Inicial

Apresenta uma visão geral do estado hídrico do bairro: número de sensores ativos, relatórios em aberto, estado geral (Normal/Alerta/Crítico), cartões individuais de cada sensor com o respetivo nível de água, e um mapa rápido de localização.

## 5.2. Gerir Usuários (Administrador)

Permite criar, editar, ativar/desativar e remover utilizadores, atribuindo o nível de acesso (role) e a foto de perfil de cada um.

## 5.3. Configurar Sensores

Permite cadastrar sensores (nome, localização, coordenadas, limites de alerta e crítico) e associá-los a um dispositivo real (Arduino Uno ou ESP32) ou a um modo de simulação. A ligação real utiliza a Web Serial API, disponível no Google Chrome, para comunicação direta via cabo USB.

## 5.4. Criar e Buscar Boletim

Administradores e técnicos podem publicar boletins informativos sobre a situação hídrica; todos os perfis podem pesquisar e consultar os boletins publicados.

## 5.5. Emitir e Pesquisar Relatórios

Qualquer utilizador autenticado pode emitir um relatório de ocorrência (subida de água, danos, pedidos de assistência). Os relatórios podem ser pesquisados por texto ou estado, e impressos via Wi-Fi (impressora de rede, através do diálogo de impressão do navegador) ou via Bluetooth (impressoras térmicas compatíveis, através da Web Bluetooth API).

## 5.6. Mapa de Risco

Mostra a localização geográfica dos sensores no Bairro Mubungo, coloridos de acordo com o seu estado (verde = normal, laranja = alerta, vermelho = crítico), usando a API de mapas Leaflet/OpenStreetMap.

## 5.7. Mensagens e Suporte

Módulo simplificado, conforme especificação, contendo apenas: registo de mensagens, histórico/listagem de mensagens e envio de mensagens ao suporte técnico.

## 5.8. Consulta Pública de Alertas

Módulo disponível ao perfil "Usuário", que permite consultar os boletins e alertas emitidos. O botão "Voltar ao Menu" deste módulo regressa apenas ao painel principal do sistema, nunca terminando a sessão do utilizador.

## 5.9. Tema e Idioma

O sistema permite alternar entre tema claro e escuro, e trocar o idioma da interface entre Português e Kimbundo, aplicando-se a tradução a todo o sistema, incluindo aos textos das mensagens e módulos.

## 5.10. Perfil do Utilizador

Permite a atualização da fotografia de perfil, associada à conta de cada utilizador.

# 6. Integração com Hardware Real (Arduino Uno / ESP32)

O sistema NÃO depende obrigatoriamente de simulação: através da Web Serial API do Google Chrome, é possível ligar fisicamente, por cabo USB, uma placa Arduino Uno ou ESP32 ao computador que executa o sistema.

Para tal, a placa deve ser programada para enviar continuamente pela porta série uma linha de texto no formato JSON, por exemplo:

{"nivel": 0.87}

Em seguida, no módulo "Configurar Sensores", o técnico ou administrador deve clicar em "Conectar USB" e selecionar a porta correspondente ao dispositivo no seletor nativo do Chrome. A partir desse momento, todas as leituras exibidas no sistema são reais, lidas diretamente do sensor físico (por exemplo, um sensor ultrassónico HC-SR04), e não simuladas.

Nota importante: a Web Serial API só está disponível em navegadores baseados em Chromium (Google Chrome, Microsoft Edge) e requer que o sistema seja executado em ambiente seguro (localhost ou HTTPS).

# 7. Modo de Simulação e Alerta Sonoro Offline

Para fins de demonstração e testes sem hardware disponível, cada sensor pode ser colocado em modo de simulação, que gera variações progressivas do nível de água. Quando o nível simulado (ou real) ultrapassa o limite de alerta configurado E o dispositivo do utilizador se encontra sem ligação à internet (navigator.onLine === false), o sistema emite automaticamente um sinal sonoro (beep) através da Web Audio API, garantindo que a comunidade seja alertada mesmo em cenários de falha de rede.

# 8. Segurança e Boas Práticas Implementadas

- Os campos de e-mail e senha nunca aparecem pré-preenchidos; a sessão é limpa sempre que a página de autenticação é apresentada.

- Criação de conta obrigatoriamente exige nome, e-mail, senha, confirmação de senha e uma pergunta de segurança para recuperação futura.

- Recuperação de senha/conta é feita através de validação da resposta à pergunta de segurança definida no registo.

- Cada módulo apenas é acessível aos perfis autorizados; tentativas de aceder a um módulo não permitido são redirecionadas para o painel principal.

- A sessão do utilizador é armazenada em sessionStorage (não em localStorage), expirando ao fechar o separador/navegador.

- O botão de terminar sessão foi reposicionado para o canto superior direito da barra superior, isolado dos restantes botões, para evitar logouts acidentais.

- Todos os menus da barra lateral encontram-se ocultos por defeito, expandindo-se apenas quando o cursor do rato é posicionado sobre a barra lateral.

# 9. Estrutura de Ficheiros do Projeto

flood-alert-system/

index.html            - página principal do sistema

css/style.css         - estilos, temas e comportamento do menu

js/db.js              - camada de base de dados (backend local)

js/auth.js            - autenticação, registo e recuperação de senha

js/users.js           - gestão de usuários (administrador)

js/sensors.js         - sensores (modo real via Web Serial API + simulação)

js/boletins.js        - criação e pesquisa de boletins

js/relatorios.js      - emissão, pesquisa e impressão de relatórios

js/mensagens.js       - mensagens e suporte

js/map.js             - mapa de risco (Leaflet/OpenStreetMap)

js/i18n.js            - tradução Português/Kimbundo

js/theme.js           - tema claro/escuro

js/app.js             - núcleo/roteador da aplicação (SPA)

js/modules.js         - renderização de cada módulo/ecrã

assets/icons/         - ícones e avatar padrão

diagrams/             - diagramas UML do sistema

docs/                 - esta documentação

# 10. Diagramas UML do Sistema

## 10.1. Diagrama de Caso de Uso Geral

Figura 1 - Diagrama de Caso de Uso Geral do Sistema

## 10.2. Diagrama de Classes

Figura 2 - Diagrama de Classes do Sistema

## 10.3. Diagrama de Sequência

Figura 3 - Diagrama de Sequência: Deteção e Emissão de Alerta (Modo Real)

## 10.4. Diagrama de Atividades

Figura 4 - Diagrama de Atividades do Sistema

# 11. Como Executar o Sistema

- Extrair o ficheiro ZIP do sistema para uma pasta no computador.

- Abrir o ficheiro index.html diretamente no Google Chrome (duplo clique), OU

- Para utilizar a ligação real com Arduino/ESP32 (Web Serial API) ou impressão Bluetooth, recomenda-se servir os ficheiros através de um pequeno servidor local, por exemplo executando, dentro da pasta do projeto, o comando: python -m http.server 8000, e depois aceder a http://localhost:8000 no Google Chrome.

- Iniciar sessão com uma das contas de demonstração listadas na Secção 4, ou criar uma nova conta.

# 12. Considerações Finais

Este sistema foi desenvolvido como uma solução completa, funcional e extensível para o apoio à gestão do risco de inundação no Bairro Mubungo, Província do Bengo, combinando tecnologias web modernas, gratuitas e amplamente suportadas, com uma arquitetura pensada para uma futura migração para um backend de produção, sem necessidade de reescrever a interface ou a lógica de negócio já implementadas.